Технические характеристики сцены и оборудования

Орловского театра кукол

- Механическое оборудование сцены

Сцена: ширина – 10,5 м; глубина – 8 м; максимальный подъем штанкета – 6,4 м

Зеркало сцены: 9,35х5,0 м

Авансцена: ширина – 9,35 м; глубина – 2,5 м

Штанкеты: 7 штук – обычные, 3 штуки – софитные, длина – 10 м, ручной привод.

- Звуковое оборудование

Акустика:

Портальная	       – Dynacord A 118 (сабвуфер) – 4 шт.

– Dynacord A 115 (двухполосная АС) – 4 шт.

Мониторная         – Dynacord AХМ 12 А – авансцена – 2 шт.

– средний план (прострелы) – 2 шт.

Сайдфилы            – Peavey – 2 шт. (по 600 Вт)

Цифровой пульт:

Allen & Heath SQ – 6

Мультимедиа:

Tascam MD – 350 (минидиск)

Tascam SS – CDR 200 (USB, SD, CF)

Микрофоны:

5 подвесных микрофонов SHURE (3 плана)

3 вокальных беспроводных микрофона SHURE GLXD 2

2 вокальных беспроводных микрофона Sennheisen ew – 100 G4  E – 835

11 головных гарнитур беспроводных Sennheisen ew – 100 G4  МЕ 3 – 11

3 микрофонных стойки

Стационарный компьютер (ОС Windows 7, CD – привод)

- Световое оборудование

| Световой пульт: | ETC iON XE |
| --- | --- |
| Световая рубка: | 2 шт ETC Lustr 2 series (profile) 1 шт «пушка» Anhzee RGB 1 шт «пушка» imLight (profile)(Lamp) 1 шт «пушка» NightSun |
| Правая ложа: | 4 шт imLight (profile)(Lamp) – по 2 на канале 2 шт. ПРТЛГ – по 2 на канале 1 шт Anhzee wash (голова) 1 шт Anhzee PROFILE (голова) |
| Левая ложа: | аналогична правой |
| Рампа: | 2 шт. Anhzee BAR 24 RGB 2 шт. ShowTECH BAR 24 RGBUV 2 управляемые розетки |
| Выносной софит | 8 шт imLight (profile)(Lamp) 4 шт ЕТС RGB (profile) 2 шт Anhzee RGB (profile) 400 |
| 1 план: | Софиты 2 шт. Anhzee BAR 24 RGB 2 шт. ShowTECH BAR 24 RGBUV 3 шт. Anhzee PROFILE (голова) Прострелы 4 шт Anhzee RGB (profile) 400 (по 2 с каждой стороны) 10 шт Anhzee RGB (profile) 100 (по 5 с каждой стороны) |
| 2 план: | Софиты 2 шт. Anhzee BAR 24 RGB 2 шт. ShowTECH BAR 24 RGBUV 3 шт. Anhzee wash (голова) 3 шт ЕТС profile (Lamp) 2 шт. Luci RGBW (заливные светильники) Прострелы 2 шт Anhzee RGB (profile) 400 (по 1 с каждой стороны) 10 шт Anhzee RGB (profile) 100 (по 5 с каждой стороны) 4 шт ЕТС profile (Lamp) (по 2 с каждой стороны) |
| 3 план: | Софиты 4 шт. Anhzee BAR 24 RGB 6 шт. ShowTECH BAR 24 RGBUV DTS (profile) (белый светодиод) Прострелы 2 шт Anhzee RGB (profile) 100 (по 1 с каждой стороны) |
| Проектор | EPSON EB 7900U |

- Одежда сцены

Кулиса 1 плана: 5,5х2,7 м

Кулиса 2 плана: 5,5х2,7 м

Кулиса 3 плана: 5,5х2,7 м

Падуга 1 плана: 9,8х1,75 м

Падуга 2 плана: 9,8х1,3 м

Падуга 3 плана: 9,8х1,3 м

Задник черный бархат 5,6х7,5 м

Задник белый тканевый 5,6х7,5 м

Экран черный ПВХ 8х6 м